重庆电信职业学院

大型活动音响设备采购项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2023年6月7日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

大型活动音响设备采购项目（编号：2023-X042）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 序号 | 设 备 名 称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩线阵全频音箱（L/R组） | 1、系统组成：2分频3单元扬声器系统 2、低音单元：2x8英寸低音单元. 3、高音单元：1x1.5英寸高音 4、系统阻抗：8Ω 5、频率范围（-10dB）：65Hz-20KHz 6、频率响应（±3dB）：70Hz-20KHz 7、灵敏度（1W/m）：102dB 8、最大声压级：129dB(峰值135dB) 9、分频点：1.3KHz 10、覆盖角：110°x10° 11、连续/音乐信号/峰值：300W/600W/1200W 12、输入连接器：2×Speakon®NL4MP | 8 |
| 2 | 前场主扩专业全频功放 | 1、放大器通道数：4 2、8Ω：400W 3、4Ω：640W 4、桥接8Ω:1280W 5、频率响应:5Hz-20KHz(±1dB) 6、总谐波失真:＜0.1% 7、转换速率:28V/us 8、阻尼系数:＞240（1KHZ，8ohm） 9、信噪比:113dB 10、输入灵敏度:35dB 11、输入阻抗:平衡20KHZohm,非平衡10KHZohm 12、电源电压:AC90V-264V（50HZ-60HZ） | 2 |
| 3 | 舞台返听音箱（L/R组） | 1、 系统类型：2分频2单元扬声器系统 2、低音单元：12英寸. 3、高音单元：Φ44mm音圈Φ120mm磁钢 4、系统阻抗：8Ω 5、频率范围（-10dB）：50Hz~20KHz 6、频率响应（±3dB）：55Hz~18KHz 7、灵敏度（1W/m）：98dB 8、最大声压级：124dB(峰值130dB) 9、覆盖角：90°×50°（H×V） 10、分频点：1.8KHz 11、连续/音乐信号/峰值：400W/800W/1600W 12、输入连接器：2×Neutrik®Speakon®NL4MP | 4 |
| 4 | 专业返听功放 | 1、放大器通道数：2 2、8Ω：600W 3、4Ω：1100W 4、桥接8Ω：1800W 5、保护功能：直流电流（DC）保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护 6、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪：<0.09% 7、总谐波失真20Hz-20kHz1瓦：<0.058% 8、信噪比：>100dBA 9、信号通道分离（串扰）在1KHz）：>70dB 10、频率响应1瓦8Ohm,20Hz-20kHz：+/-0.05dB 11、阻尼控制：>4000 12、输入阻抗平衡/不平衡：20/10kohm 13、放大器增益：34dB 14、模拟通道:3针XLR（含2X3音频链接输出）,电子平衡输入 15、输出连接器：(2×nlt4) 16、指示灯：每通道独立的LED指示灯； 17、标称电压：220VoltAC50Hz | 2 |
| 5 | 单18寸次低频音箱（L/R组） | 1、系统组成：单18寸直射型超低频音箱 2、低音单元：18英寸.Φ100mm音圈Φ220mm磁钢 3、系统阻抗：8Ω 4、频率响应（±3dB）：38Hz-200Hz 5、灵敏度（1W/m）：99dB 6、最大声压级：130dB(峰值136dB) 7、连续/音乐信号/峰值：600W/1200W/2400W 8、输入连接器：2×Speakon®NL4MP | 2 |
| 6 | 两通道次低频功放 | 1、放大器通道数：2 2、8Ω：1000W 3、4Ω：1700W 4、桥接8Ω:2000W 5、保护功能：直流电流（DC）保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护 6、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪：<0.09% 7、总谐波失真20Hz-20kHz1瓦：<0.058% 8、信噪比：>100dBA 9、信号通道分离（串扰）在1KHz）：>70dB 10、频率响应1瓦8Ohm,20Hz-20kHz：+/-0.05dB 11、阻尼控制：>4000 12、输入阻抗平衡/不平衡：20/10kohm 13、放大器增益：34dB 14、模拟通道:3针XLR（含2X3音频链接输出）,电子平衡输入 15、输出连接器：2xnlt4 16、指示灯：每通道独立的LED指示灯； 17、标称电压：220VoltAC50Hz | 1 |
| 7 | 双18寸超低频音箱（L/R组） | 1、系统类型: 双18寸直射型超低频音箱 2、低音单元：2×18英寸Φ100mm音圈Φ220mm磁钢 3、系统阻抗：4Ω 4、频率范围（-10dB）：32Hz~200Hz 5、频率响应 （±3dB）：35Hz~200Hz 6、灵敏度（1W/m）：105dB 7、最大声压级：137dB(峰值143dB) 8、连续/音乐信号/峰值：1600W/3200W/6400W 9、输入连接器：2×Speakon NL4MP | 4 |
| 8 | 两通道超低频功放 | 1、输出功率：2×1300W（8Ω），2×1950W（4Ω） 2、总谐波失真THD：<0.05%,20Hz-20kHz 3、信噪比(以额定输出功率为参考,20Hzto20kHz,A计权)：>100dB 4、信号通道分离(串扰)在1KHz)：-75dB 5、频率响应±1dB：20Hz~20kHz 6、阻尼系数：>240 7、输入阻抗平衡/不平衡：20k/10k8ohms 8、输入灵敏度)：0.775V/1.4V 9、输出支持立体声(ST)和并行模式（PA) 10、冷却：风扇冷却，快速调节，温度保护 11、保护：软启动,短路保护，限幅保护，直流保护，交流保护,温度保护 12、指示灯：每通道独立的LED指示灯; | 2 |
| 9 | 专业数字4进8出处理器 | 1、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2、提供USB和LAN接⼝可连接PC客户端，通过RS485接⼝可接收第三⽅控制系统控制，控制距离超1300⽶。 3、可直接⽤⾯板的功能键和编码轮进⾏功能设置或连接电脑通过PC控制软件控制， 4、单机或PC控制软件均可存储12种⽤户程序。 5、可通过⾯板的SYSTEM按键来设定密码锁定⾯板控制功能。 6、每路输⼊均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ。 7、2×20LCD屏幕显⽰功能设置，8段LED显⽰输⼊/输出的精确数字电平表、静⾳及编辑状态。 8、输出通道⽀持信号分频功能，提供IIR和FIR两种算法分频，IIR⾼/低通滤波器的斜率均可设置。 9、512阶FIR滤波器⽀持⾼通、低通、带通三种模式，6种窗类型可选。 10、每路输⼊/输出均有增益、延时、相位控制及静⾳设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)，⽶(m)，英尺(ft)三种，步进有×0.001,×0.01,×0.1,×1.0,×10.0五种可选。 11、输出通道⽀持RMS压限，阈值范围-6dB~12dB,压缩率1：1-128：1。 12、⽀持通道联调和通道复制，能同时选择多个通道关联同步调整参数。 | 2 |
| 10 | 真分级无线领夹话筒 | 无线接收机： 1、频率范围：651-697MHz； 2、可调信道数：40×4； 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：50-18000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-100dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 腰包发射器： 1、频率范围:651-697MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:电容式； | 1 |
| 11 | 真分级无线头戴话筒 | 无线接收机： 1、频率范围：651-697MHz； 2、可调信道数：40×4； 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：50-18000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-100dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 腰包发射器： 1、频率范围:651-697MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:电容式； | 4 |
| 12 | 真分级无线手持话筒 | 无线接收机： 1、频率范围：651-697MHz； 2、可调信道数：40×4； 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：50-20000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-100dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 手持发射器： 1、频率范围:651-697MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:动圈式； 10、供电方式：2节AA电池 11.CCC认证 12.MA证书 13.CNAS证书 14、为保证产品质量投标时提供产品CQC中国质量认证中心报告并加盖厂家鲜艳章原件，提供产品售后服务承诺函并加盖厂家鲜章 | 2 |
| 13 | 真分级无线手持话筒 | 无线接收机： 1、频率范围：640-690MHz； 2、可调信道数：100×2； 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：50-20000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-97dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 会议发射器： 1、频率范围:651-697MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:动圈式； | 1 |
| 14 | 天线放大器 | 主机频率响应450～970MHZ 阻抗：50欧母 输入交流电电压：100-240v 输出直流电电压：12v四组DC輸出端子 天线增幅器电压：12v | 3 |
| 15 | 有源指向性天线 | 指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将天线翼叶子固定在话筒支架上,也可将其悬挂在天花板上,或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供10-15伏直流偏压。 射频频率范围:450-950MHz | 3 |
| 16 | 数字调音台 | 40 输入，25-bus，同时适用於现场音控与录音室； 32 个 MIDAS 设计、参数完全可调整的麦克风前级； 25 个标準 100 mm、全自动推子（包含 DAW 软体控制）； 16 个 XLR 输出、6 组 line in/out、2组耳机监听与内建对讲（Talkback）隐藏式麦克风； 内建 32 in/out 的 Firewire/USB 2.0 录音界面，以及 Mackie Control 与 HUI 软体控制模式； 支援 iPad/iPhone App 无线遥控； 7 吋高解晰度 TFT 萤幕作； 在 LCR 主输出、6 组 matrix bus 与 16 个 mix bus 都具备完整的 6 段等化器与动态处理器； 8 组 DCA 群组、6 组静音（Mute）群组； 虚拟FX机架，8真正立体声FX插槽包括如Lexicon 480L和PCM70、EMT250、QUANTEC QRS等高端模拟效果； 40位浮点DSP提供"无限"的动态范围，没有内部过载和整体接近零延迟（0.8毫秒）； 强大的场景管理方便处理复杂的制作； 48通道数字蛇，2AES50网络传输接口，具有超低抖动和延迟； USB A类接口提供文件存储和立体声录音（wav格式），外加系统更新； 专用且易于使用的通道部分允许设立专属自己的快捷方式； ULTRANET（超级网络）接口支持百灵达的p-16个人箭头系统，同时还有AES/EBU数字立体声输出口和MIDI控制接口。 | 1 |
| 17 | 电源时序器 | 最大输入电流 60A 每一路最大输出功率 3000W | 2 |
| 18 | 移动机柜 | 20U专业机柜 | 2 |
| 19 | 线材配件等 |  | 1 |

备注：

1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

1.所有报价均以人民币最终报价，含安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件★（含一份U盘存储的技术、资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档）。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及其在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。

5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起10个工作日内完成供货及安装调试，未按期交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2023年6月15日下午14:30

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570

邮箱：jtcqhqzxzc@minshengedu.com

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）