重庆电信职业学院

广播站升级改造项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2023年7月5日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

广播站升级改造项目（编号：2023-X057）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正三副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播中心 | 1.采用高档工业级主板设计，≥17.3寸液晶触摸显示屏，内置工业级双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘； 2.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； 4.支持插卡式网络音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； ★5.具有告警触发功能：面板全告警按钮能触发全部分区告警进行短路触发告警，在告警时可通过主机EMC话筒进行广播；（投标时需提供第三方权威机构的检测报告复印件并加盖公章） ★6.支持对终端16路电源进行一键开关时序控制，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，支持显示终端设备电压数值；（投标时提供设备功能截图加盖厂家公章） ★7.具有自动采播功能：支持≥4通道自动采播，每路通道可绑定任意分区，并支持延时触发关闭功能，延时触发关闭时间不低于3s；（投标时提供设备功能截图加盖厂家公章） 8.具有TTS文字广播功能：支持中英文文字转语音，可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能； 9.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控”等操作任务； 10.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器； | 1 | 台 |
| 2 | 时序电源控制器 | 1.支持按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.支持通过定时器自动控制或人工控制。 3.支持通过短路信号自动打开电源。 4.插座总容量达3.5kVA。 ★5.支持电脑远程控制，可显示电压值，支持“时序模式”和“开关模式”可选；（投标时需提供设备功能控制界面功能截图并加盖公章） | 1 | 台 |
| 3 | UPS主机 | 1、40KVA高频塔式UPS，三进三出，功率因数0.9，输入电压范围：285～475 VAC，输出电压：380±1%；存储温度：-25～55℃（不含电池）；最大相对湿度：95％，不凝露；地震烈度：8、9度。 2、要求标配EPO按钮，保证系统安全。 3、UPS 机柜均为全金属外壳封闭式机柜，柜内装有排风扇强制通风冷却，排风扇叶片不得采用塑料，排风扇的电源由UPS 自供。排风路径需为前进风，上排风，设备可靠墙安装； 4、▲由于机房面积有限，UPS主机物理占地面不大于250W×600D×750H，请提供官网彩页证明文件； 5、▲UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。为了提高UPS整机的可靠性，要求UPS具备多芯片检测及保护控制功能，请投标方详细阐述相关工作原理。 6、制造商具备CNAS实验室认可资质，且认证的检测范围应包含UPS，请提供相关证明； | 1 | 套 |
| 4 | 监听耳机 | 驱动单元 ：50 mm 阻抗：32Ω 频响范围 ：20-20 KHz 灵敏度：110 dB ± 3 dB 额定功率 ：30mW 插头类型： 3.5/6.35mm 产品尺寸 ：167 mm x 104 mm x139 mm | 1 | 只 |
| 5 | 调音台 | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX),1组返回，1组监听耳机输出 4.内置48V幻象电源供电；24种DSP数字效果器,内置USB音频播放MP3； 5.USB录音、也可连电脑播放音乐，内置蓝牙接收模块 6.LED大显示屏清淅显示播放状态; 7.十段三色电平灯显示信号状态 8.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 | 1 | 台 |
| 6 | 广播话筒 | 1.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 2.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 3.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 4.频率范围100Hz-15kHz 5.失真度MIC：≤1% | 2 | 只 |
| 7 | 音频采集模块 | 1.每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5.动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小. | 1 | 块 |
| 8 | 分控单槽扩展箱 | 1.采用1U标准机柜尺寸设计，铝合金拉丝面板，精致美观； 2.采用双网络接口设计，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 3.模块化通用设计，能接入1个通用扩展模块。 4.支持拓展音频采集卡，实现外部音源播放。 | 1 | 台 |
| 9 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能； 4.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 5.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 6.内置≥350W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 7.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； | 4 | 台 |
| 10 | 60瓦室外音柱 | 1.喇叭单元 3"×4， 2”×1 2.额定功率（RMS） 60W 3.频响范围 140Hz-20kHz 4.灵敏度（1m，1W） 89±3dB 5.最大声压级（1m） 107±3dB | 14 | 只 |
| 11 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 4.自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为1000W。 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 7.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 8.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 9.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 11.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 12.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 | 1 | 台 |
| 12 | 60瓦室外音柱 | 1.喇叭单元 3"×4， 2”×1 2.额定功率（RMS） 60W 3.频响范围 140Hz-20kHz 4.灵敏度（1m，1W） 89±3dB 5.最大声压级（1m） 107±3dB | 8 | 只 |
| 13 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能； 4.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 5.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 6.内置≥350W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 7.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； | 1 | 台 |
| 14 | 120瓦室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度：93dB 5.最大声压级：114dB 6.额定功率：120W | 2 | 只 |
| 15 | 真分集无线话筒(双手持) | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 4.每通道有音量调节功能； AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 6.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 7.动态范围：88dB; 8.最大频偏：±45KHz； 9.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：>73dB； 11.综合失真度：≤1%； 12.发射机工作时间8小时以上； 13.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 1 | 套 |
| 16 | 无线麦克风增强型天线 | 1.全频段 500MHz~1GHz 2.有效角度 100度 3.天线增益 6dB典型 最大值10dB | 1 | 套 |
| 17 | 天线分配器 | 1.频率范围 687~820MHz 2.RF增益 -0.5~3dB 3.隔离度 ≥25dB 4.阻抗 50Ω 5.输入直流电压 DC12V | 1 | 套 |
| 18 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能； 4.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 5.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 6.内置≥650W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 7.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； | 1 | 台 |
| 19 | 60瓦室外音柱 | 1.喇叭单元 3"×4， 2”×1 2.额定功率（RMS） 60W 3.频响范围 140Hz-20kHz 4.灵敏度（1m，1W） 89±3dB 5.最大声压级（1m） 107±3dB | 6 | 只 |
| 20 | 天花扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。 | 18 | 只 |
| 21 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能； 4.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 5.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 6.内置≥650W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 7.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； | 1 | 台 |
| 22 | 60瓦室外音柱 | 1.喇叭单元 3"×4， 2”×1 2.额定功率（RMS） 60W 3.频响范围 140Hz-20kHz 4.灵敏度（1m，1W） 89±3dB 5.最大声压级（1m） 107±3dB | 6 | 只 |
| 23 | 天花扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。 | 18 | 只 |
| 24 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能； 4.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 5.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 6.内置≥650W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 7.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； | 1 | 台 |
| 25 | 60瓦室外音柱 | 1.喇叭单元 3"×4， 2”×1 2.额定功率（RMS） 60W 3.频响范围 140Hz-20kHz 4.灵敏度（1m，1W） 89±3dB 5.最大声压级（1m） 107±3dB | 6 | 只 |
| 26 | 天花扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。 | 18 | 只 |
| 27 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能； 4.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 5.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 6.内置≥350W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 7.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； | 1 | 台 |
| 28 | 60瓦室外音柱 | 1.喇叭单元 3"×4， 2”×1 2.额定功率（RMS） 60W 3.频响范围 140Hz-20kHz 4.灵敏度（1m，1W） 89±3dB 5.最大声压级（1m） 107±3dB | 4 | 只 |
| 29 | 真分集无线话筒(双手持) | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 4.每通道有音量调节功能； AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 6.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 7.动态范围：88dB; 8.最大频偏：±45KHz； 9.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：>73dB； 11.综合失真度：≤1%； 12.发射机工作时间8小时以上； 13.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 1 | 套 |
| 30 | 无线麦克风增强型天线 | 1.全频段 500MHz~1GHz 2.有效角度 100度 3.天线增益 6dB典型 最大值10dB | 1 | 套 |
| 31 | 天线分配器 | 1.频率范围 687~820MHz 2.RF增益 -0.5~3dB 3.隔离度 ≥25dB 4.阻抗 50Ω 5.输入直流电压 DC12V | 1 | 套 |
| 32 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 4.自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为1000W。 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 7.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 8.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 9.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 11.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 12.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 | 1 | 台 |
| 33 | 120瓦室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度：93dB 5.最大声压级：114dB 6.额定功率：120W | 4 | 只 |
| 34 | 立杆 | 3.5-4M,壁厚2.5mm，带地笼，镀锌，表面防锈漆 | 2 | 根 |
| 35 | 超五类网线 | 用于制作网络连接线 | 1 | 箱 |
| 36 | 广播音箱线 | 国标，室内小功率喇叭、短距离使用。RVV2*1.5 | 2000 | 米 |
| 37 | 广播音箱线 | 国标，室外大功率喇叭、远距离使用。RVV2*2.5 | 3500 | 米 |
| 38 | 布线管 | 布线整洁、保护线材。φ25 | 3500 | 米 |
| 39 | 建设耗材 | 焊锡、水晶头、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。 | 1 | 批 |

备注：

1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

1.所有报价均以人民币最终报价，含产品价格、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件★（含一份U盘存储的技术、资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档）。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及其在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。

5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起30天内完成供货及安装调试，未按期交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2023年7月12日下午14：30 3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

报名相关事宜与范老师联系，联系电话：023-42460570

开标现场相关事宜与欧阳老师联系，联系电话：18723086094

邮箱：jtcqhqzxzc@minshengedu.com

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）