重庆电信职业学院

监控设备采购项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2023年8月2日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

监控设备采购项目（编号：20230817）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界声光警戒摄像机（400万） | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、同时输出码流>=2,主码流最高2688×1520@25fps。 3、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 4、内置麦克风，扬声器。 5、支持双光补光，红外补光距离：>=80m；白光补光距离>=50m。 6、支持H.264、H.265编码，支持智能编码功能。 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 8、支持声音报警功能，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。报警信息能推送录像机。 9、支持DC12V和POE供电。 10、IP67防护等级。 | 台 | 14 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机（400万） | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、同时输出码流>=2,主码流最高2688×1520@25fps。 3、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 4、内置麦克风。支持基础报警功能。报警信息能推送录像机及现有平台。 5、红外补光距离：>=50m。支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 6、支持H.264、H.265编码，支持智能编码功能。 7、支持DC12V和POE供电。 8、IP67防护等级。 | 台 | 16 |
| 3 | 高清网络半球摄像机（400万） | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、同时输出码流>=2,主码流最高2688×1520@25fps。 3、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 4、内置麦克风。支持基础报警功能。报警信息能推送录像机。 5、红外补光距离：>=30m。支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 6、支持H.264、H.265编码，支持智能编码功能。 7、支持DC12V和POE供电。 8、IP66防护等级。 | 台 | 1 |
| 4 | 枪球一体机<400万） | 1、全景视频400W和细节视频400W。 2、支持全景路2560×1440@25fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出。 3、支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。支持细节路对设定区域进行布防。报警信息能推送录像机。 8、支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标。 9、支持H.265高效压缩算法。 10、红外照射距离>200m。 11、支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖。 12、全景镜头支持手动方向调节，焦距<2.8，水平视角>=105；细节镜头，支持>=25倍光学变倍。 13、IP67防护等级。 | 台 | 2 |
| 5 | 监控立杆含摄像机安装支臂 | 4.5米监控立杆，含地笼，含设备箱，含摄像机安装支臂。 | 套 | 17 |
| 6 | PoE接入交换机 | 百兆（千兆）PoE电口8，千兆光口>=2，工业级宽温 | 台 | 2 |
| 7 | PoE接入交换机 | 百兆（千兆）PoE电口4，千兆光口>=1，工业级宽温 | 台 | 7 |
| 8 | 光纤千兆交换机 | 8口千兆SFP | 台 | 2 |
| 9 | SPF光模块 | SFP单纤千兆模块 | 对 | 12 |
| 10 | 网络视频存储服务器(网络硬盘录像机) | 1、标准机架式>=20盘位，1+1冗余电源，支持硬盘热插拔。 2、1000Mbps自适应电口>2。 3、USB3.0接口>=2,USB2.0接口>=2。 4、串行接口： 1路标准RS-232接口。 5、H.264/H.265混合接入>=256,支持最大接入带宽>=1024Mbps，最大存储带宽>=1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps。 6、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8、支持通过IPSAN、iSCSI、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 11、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤； 12、能接收前端摄像头各种告警信息，并能实现本机告警。. 13、本次建设的摄像机、网络视频存储服务器（录像机）需全功能无缝接入现有的综合安防管理平台，实现统一的调度和管理。 | 台 | 1 |
| 11 | 8T存储监控硬盘 | 8TB NVR专用硬盘，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 块 | 24 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5国标 | 米 | 1200 |
| 13 | 网线 | 超5类 | 米 | 800 |
| 14 | 单模光缆 | 4芯 | 米 | 1200 |
| 15 | 管材 | PVC B型管 | 米 | 1200 |
| 16 | 其他耗材 | 光纤终端盒、12V电源、管件等辅材 | 批 | 1 |
| 17 | 施工调试 | 包含新增设备调试及安装 | 批 | 1 |
| 备注： |  |  |  |  |

备注:1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

2.为保障产品质量及售后服务，所提供主要设备需提供厂家“产品售后承诺书”并加盖厂家公章。

3.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起30天内完成供货安装及调试，未按期交付使用，又未向招标单位提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2023年8月11日9：30，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场提供一份纸质投标保证金回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）