重庆电信职业学院

校门人行通道系统采购安装项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2024年5月21日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

校门人行通道系统采购安装项目（编号：20240513）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 序号 | 位置 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东门（2个师生人员通道） | 单机芯边道 | 1. 单机芯边道 2. 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行 3. 闸机通道采用厚度不低于1.0mm的sus304不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射。 4. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置。 5. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 6. 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。配置超级电容，实现断电自动开门功能。 | 台 | 2 | 师生人行2通道 |
|  |  |  | - 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8. 设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼，然孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕亦，无尖锐的凸起、边角或棱角；透明材料的内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；镀层和涂覆层表面无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象 9. 闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。 10. 闸机通道应具有警示检查功能，设备处于警示状态时，应能设置为不接受允许通行指令。 11. 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 12. 设备应支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道的门翼开关速度应支持单独设置. 13. 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式. 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持搭配超级电容实现断电自动开门功能，设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制。 15. 闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）。 16. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）。 17. 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能，设备应支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 18. 设备应支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能， 19. 设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入. 20. 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个. 21. 闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备集成、二维码扫描仪、人脸识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 |  |  |  |
| 2 |  | 双机芯中间道 | 1. 双机芯中间道 2. 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行 3. 闸机通道采用厚度不低于1.0mm的sus304不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射。 4. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置。 5. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 6. 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。配置超级电容，实现断电自动开门功能。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8. 设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼，然孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕亦，无尖锐的凸起、边角或棱角；透明材料的内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；镀层和涂覆层表面无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象 9. 闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。 10. 闸机通道应具有警示检查功能，设备处于警示状态时，应能设置为不接受允许通行指令。 11. 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 12. 设备应支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道的门翼开关速度应支持单独设置. 13. 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式. 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持搭配超级电容实现断电自动开门功能，设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制。 15. 闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）。 16. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）。 17. 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能，设备应支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 18. 设备应支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能， 19. 设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入. 20. 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个. 21. 闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备集成、二维码扫描仪、人脸识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 通道人脸识别一体机 （含遮阳罩） | 1、 采用不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、 应采用嵌入式 linux 系统，含安装支架，配合人员通道安装 3、 应采用不小于200W 像素双目摄像头，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% 4、 支持人脸、密码、二维码认证方式，可外接身份证阅读器，实现人证比对功能； 5、 本地支持不少于50000 张人脸库、 50000 张卡片容量、100000 笔记录存储 6、 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 7、 支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像. 8、 支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台 9、 具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能。 10、 防护等级不少于IP65 11、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 12、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 13、适用温度范围：-40℃至80℃。 14、设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 15、设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭。 | 台 | 4 |  |
| 4 |  | 人脸识别门禁一体机 （含遮阳罩） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 防护等级不少于IP65。 | 台 | 2 | 电动车、摩托车识别 |
| 5 |  | 交换机 | 包转发率:171Mpps 交换容量:672Gbps/6.72Tbps 固定端口:24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 MAC特性:遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 VLAN特性 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN IP路由:静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 互通性:VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） 支持Telnet远程配置管理 | 台 | 1 |  |
| 6 | 西门（7个师生人员通道） | 单机芯边道 | - 单机芯边道 - 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行 3. 闸机通道采用厚度不低于1.0mm的sus304不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射。 4. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置。 5. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 6. 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。配置超级电容，实现断电自动开门功能。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8. 设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼，然孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕亦，无尖锐的凸起、边角或棱角；透明材料的内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；镀层和涂覆层表面无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象 9. 闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。 10. 闸机通道应具有警示检查功能，设备处于警示状态时，应能设置为不接受允许通行指令。 11. 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 12. 设备应支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道的门翼开关速度应支持单独设置. 13. 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式. 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持搭配超级电容实现断电自动开门功能，设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制。 15. 闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）。 16. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）。 17. 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能，设备应支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 18. 设备应支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能， 19. 设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入. 20. 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个. 21. 闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备集成、二维码扫描仪、人脸识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 | 台 | 2 | 现场长度7米，师生人行7通道 |
| 7 |  | 双机芯中间道 | - 双机芯中间道 - 设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行 3. 闸机通道采用厚度不低于1.0mm的sus304不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射。 4. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置。 5. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 6. 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。配置超级电容，实现断电自动开门功能。 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 8. 设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼，然孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕亦，无尖锐的凸起、边角或棱角；透明材料的内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；镀层和涂覆层表面无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象 9. 闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。 10. 闸机通道应具有警示检查功能，设备处于警示状态时，应能设置为不接受允许通行指令。 11. 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 12. 设备应支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道的门翼开关速度应支持单独设置. 13. 设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式. 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持搭配超级电容实现断电自动开门功能，设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制。 15. 闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）。 16. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）。 17. 设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能，设备应支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 18. 设备应支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能， 19. 设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入. 20. 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个. 21. 闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备集成、二维码扫描仪、人脸识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 | 台 | 6 |  |
| 8 |  | 通道人脸识别一体机（含遮阳罩） | 1、 采用不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、 应采用嵌入式 linux 系统，含安装支架，配合人员通道安装 3、 应采用不小于200W 像素双目摄像头，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% 4、 支持人脸、密码、二维码认证方式，可外接身份证阅读器，实现人证比对功能； 5、 本地支持不少于50000 张人脸库、 50000 张卡片容量、100000 笔记录存储 6、 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 7、 支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像. 8、 支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台 9、 具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能。 10、 防护等级不少于IP65 11、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 12、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 13、适用温度范围：-40℃至80℃。 14、设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 15、设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭。 | 台 | 14 |  |
| 9 |  | 人脸识别门禁一体机 （含遮阳罩） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 防护等级不少于IP65 | 台 | 2 | 电动车、摩托车识别 |
| 10 |  | 工业交换机 | 工作温度：-40 °C~75 °C 工作湿度：5%~95% 存储温度：-40 °C~85 °C 存储湿度：5%~95% 安装方式：导轨式 供电方式：工业绿色端子 供电电压：DC 12-36 V 供电电流：1 A 防护等级：IP40 平均无故障工作时间(MTBF)：100000小时 端口:8个千兆电口，2个千兆光口 风扇:无 整机功耗:＜12 W 浪涌防护 网口：共模6 KV 功能特性:VLAN,端口镜像,端口限速,端口隔离,风暴控制,ACL,SNMPV1/V2c/V3,支持STP/RSTP/MSTP,SSH,端口统计,手工链路聚合和静态LACP链路聚合 MAC地址容量:16 K；支持远程管理。 | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 交换机 | 包转发率:171Mpps 交换容量:672Gbps/6.72Tbps 固定端口:24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 MAC特性:遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 VLAN特性 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN IP路由:静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 互通性:VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） 支持Telnet远程配置管理 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 铝合金护栏（门） |  | 个 | 3 |  |
| 13 | 管理平台 | 平台软件及授权 | 接入现有平台并取得相应授权 | 套 | 1 |  |
| 14 | 耗材及施工 |  |  | 批 | 1 |  |

备注：1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

2.为保障产品质量及售后服务，所提供主要设备需提供厂家“产品售后承诺书”并加盖厂家公章。

3.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

4.竞价人需要自行到现场查勘，现场联系人：杨杰：13368276688，报价默认为竞价人已了解现场情况。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起30天内完成供货安装及调试，未按期交付使用，又未向招标单位提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B502会议室

2.谈判时间：2024年6月4日下午16:00，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）