重庆电信职业学院

主干网络升级项目竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2024年6月21日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

主干网络升级项目（编号：20240618）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，竞价人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

（一）项目简述

1.	原有办公网核心交换机及服务器交换机均为千兆交换机，更换为盒式万兆交换机，以满足办公网络云服务、办公数据备份、校园安防监控等大流量需求。

2.	办公、教学、实训区域的网络汇聚设备升级为万兆上行，千兆下行交换机；精工楼汇聚升级为全万兆交换机，以满足云机房高带宽要求。

3.	原办公网核心交换机调整给监控系统使用，在不增加经费开支的情况下，进一步保障我校安保系统的高效运行。

4.	逐步将各类独立网络接入升级后的主干网络，降低使用和维护成本。

（二）设备清单

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心交换机 | 1、基本配置：48 个万兆 SFP+（兼容SFP），≥6 个 40/100GE QSFP28（兼容QSFP+），600W AC 电源*2，全线速转发。 包转发率：≥1620Mpps， 交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps。 2、VLAN 特性：支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN，支持 GVRP 协议,支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Mapping 功能。 3、IP 路由：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、路由策略。 4、环网保护技术：支持 STP，RSTP和 MSTP，支持 BPDU 保护、根保护和环回保护。 5、IPv6 特性：支持 PMTU，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持子接口配置 IPv6 地址，支持 VRRP6、DHCPv6 等 6、QoS/ACL：支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记，支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP，地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能。 7、安全特性：支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、过滤非法的MAC地址，支持 IEEE 802.1X 认证，支持 CPU 保护功能，支持黑名单和白名单。 8、可靠性：支持虚拟交换网（多台设备虚拟成1台），支持 LACP，支持链路聚合，支持 DLDP、 LLDP等，支持硬件 BFD 。 9、 质量感知：支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计，支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计。 10、管理和维护：支持电缆检测，支持 SNMPv1/v2/v3，支持 RMON，支持网管系统、支持 WEB 网管特性，支持telnet、ssh远程管理，支持系统日志、分级告警；支持1对1，1对多端口镜像，支持远程镜像。 | 台 | 4 | 中心机房4台，2台用于更换办公网核心S8610，2台用于服务器区域网络,原办公网核心S8610调整给校园监控系统使用。 |
| 2 | 汇聚 交换机 | 1、基本配置：24 个万兆 SFP+（兼容SFP），6 个 40G，600W AC 电源*2。 包转发率：≥720Mpps， 交换容量：≥2.4Tbps/24Tbps 2、VLAN 特性：支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN，支持 GVRP 协议,支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Mapping 功能。 3、IP 路由：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、路由策略。 4、环网保护技术：支持 STP，RSTP和 MSTP，支持 BPDU 保护、根保护和环回保护。 5、IPv6 特性：支持 PMTU，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持子接口配置 IPv6 地址，支持 VRRP6、DHCPv6 等 6、QoS/ACL：支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记，支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP，地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能。 7、安全特性：支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、过滤非法的MAC地址，支持 IEEE 802.1X 认证，支持 CPU 保护功能，支持黑名单和白名单。 8、可靠性：支持虚拟交换网（多台设备虚拟成1台），支持 LACP，支持链路聚合，支持 DLDP、 LLDP等，支持硬件 BFD 。 9、 质量感知：支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计，支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计。 10、管理和维护：支持电缆检测，支持 SNMPv1/v2/v3，支持 RMON，支持网管系统、支持 WEB 网管特性，支持telnet、ssh远程管理，支持系统日志、分级告警；支持1对1，1对多端口镜像，支持远程镜像。 | 个 | 2 | 云机房主交换机更换全光汇聚交换机，满足高带宽需求。 |
| 3 | 汇聚 交换机 | 1、基本配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口+4个SFP+端口,2个模块化电源.，交换容量：≧672Gbps/6.72Tbps，包转发率：≧171Mpps。 2、VLAN 特性：支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN，支持 GVRP 协议,支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Mapping 功能。 3、IP 路由：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、路由策略。 4、环网保护技术：支持快速环路检测功能，支持 STP，RSTP和 MSTP，支持 BPDU 保护、根保护和环回保护。 5、IPv6 特性：支持 PMTU，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持子接口配置 IPv6 地址，支持 VRRP6、DHCPv6 等 6、QoS/ACL：支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记，支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP，地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能。 7、安全特性：支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、过滤非法的MAC地址，支持 IEEE 802.1X 认证，支持 CPU 保护功能，支持黑名单和白名单。 8、可靠性：支持虚拟交换网（多台设备虚拟成1台），支持 LACP，支持链路聚合，支持 DLDP、 LLDP等，支持硬件 BFD 。 9、 质量感知：支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计，支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计。 10、管理和维护：支持电缆检测，支持 SNMPv1/v2/v3，支持 RMON，支持网管系统、支持 WEB 网管特性，支持telnet、ssh远程管理，支持系统日志、分级告警；支持远程镜像。 | 台 | 8 | 中心机房服务器机柜增加4台，图书馆2台，博学楼1台、知行楼1台。 |
| 4 | 堆叠线 | 100G QSFP28 堆叠线 1米 | 条 | 4 |  |
| 5 | 堆叠线 | 10G SFP+ 2米DAC | 条 | 10 |  |
| 6 | 光纤模块 | QSFP28 100G 100M MPO | 对 | 4 |  |
| 7 | 光纤模块 | QSFP-40G-LR4 | 对 | 2 |  |
| 8 | 光纤模块 | SFP+ 10G LC sm 10km | 对 | 30 |  |
| 9 | 光纤跳线 | MPO om4 100G 20米 | 根 | 4 |  |
| 10 | 光纤跳线 | FC-LC SM 5米 | 对 | 20 |  |
| 11 | 光纤跳线 | SC-LC SM 5米 | 对 | 20 |  |
| 12 | 光纤跳线 | LC-LC SM 5米 | 对 | 20 |  |
| 13 | 光纤跳线 | FC-FC SM 5米 | 对 | 20 |  |
| 14 | 光纤跳线 | FC-LC SM 10米 | 对 | 20 |  |
| 15 | 光纤跳线 | SC-LC SM 10米 | 对 | 20 |  |
| 16 | 光纤跳线 | LC-LC SM 10米 | 对 | 20 |  |
| 17 | 光纤跳线 | FC-LC SM 15米 | 对 | 20 |  |
| 18 | 光纤跳线 | SC-LC SM 15米 | 对 | 20 |  |
| 19 | 光纤跳线 | LC-LC SM 15米 | 对 | 20 |  |

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

竞谈文件要求：

1. 报价包含人工费、材料费、机械使用费，管理费及利润和税金等所有的包干费用。并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

六、交货、验收及付款

中标单位应于2024年7月20日前完成交付使用，未按期交货并交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2024年7月3日下午14:30，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）