重庆电信职业学院

网络安全设施采购项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2024年11月6日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

网络安全设施采购项目（编号：20241225）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.具备ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级及以上）。

2.具备CCRC信息安全服务资质认证证书（三级及以上）。

3.投标单位技术人员应具备以下资质，并提供相应人员社保购买记录：

ITSS服务项目经理，信息系统项目管理师，注册渗透测试工程师，注册信息安全工程师CISP。

4.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

5. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

(一)设备及系统技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能 模块 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全运营管理平台 | 基础要求 | 1、支持集群部署功能，支持计算 、存储、内存集群，实现任意一节点故障离线不影响平台正常使用； 2.平台需要支持定制开发，以满足我校使用过程中新增需求的定制开发，其中具备纳管我校所有监测流量接入分析的能力，具备与我校在用防火墙（华为、山石、锐捷、迪普等）联动处置的能力；支持我校在用锐捷SAM+认证系统资产对接上报能力； 3.提供平台两个节点集群授权； 4.案例处理平均时间长≤10S。 | 1套 |
|  |  | 级联管理 | 支持数据级联，可接收下级平台数据或向上级平台按需发送告警日志、安全分析事件、漏洞和关联资产数据，可查询对应下级单位的相关数据 |  |
|  |  | 数据接入及解析规则 | 支持ipv4\ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC |  |
|  |  |  | 支持数据采集时可配置允许接入日志的ip白名单、数据源的日志采集上限速率、来源设备IP以及日志编码（包括但不限于UTF-8、GBK、GB2312） |  |
|  |  |  | 支持界面化配置规范化规则采集第三方日志实现异构日志格式归一化。解析规则支持正则表达式等前置过滤方式及json、kv、csv、正则表达式类型的解析规则，支持界面划取字段配置、多级解析提取嵌套字段、配置规范化规则对解析提取的字段进行字段类型、名称、取值规范化 |  |
|  |  |  | 支持内置600+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等 |  |
|  |  | 数据外发 | 支持通过syslog北向接口向其他平台提供数据外发和查询能力，发送通道包括UDP、FTP/SFTP、KAFKA等，支持对外发数据进行格式化转换（统一编码、映射转换等）以及数据组装方式设置（包括但不限于json、自定义模版、syslog等），并支持按需限制外发速率 |  |
|  |  |  | 支持webservice北向接口能力，基于HTTPS的API接口向其他经过token验证的平台发送数据 |  |
|  |  | 数据存储与备份 | 支持数据库备份功能，支持周期性对主控节点管理数据库进行备份，支持界面配置备份是否开启，备份周期和保留备份数量，支持界面导出备份数据 |  |
|  |  |  | 支持对存储索引、库表进行统一管理，支持界面查看库表存储空间占用情况，支持配置存储空间配额上限，达到上限触发告警并不允许继续存储，支持配置数据保留时间，自动清理过期老旧数据。支持手动按照时间清理过期数据 |  |
|  |  |  | 提供基于磁盘存储空间阈值、数据存储时长的策略配置能力。策略配置包括但不限于：磁盘剩余空间清理策略，即磁盘使用率达到设定阈值后自动清理存储数据；数据保留时间清理策略，即满足各类型数据设置的存储时长时，自动清理老化的数据；接入文件数据清理策略，可单独设置文件的清理策略是否开启，开启后则按照设置的保留天数老化保留天数满足后的历史数据 |  |
|  |  | 安全态势可视化 | 支持以地图、指数、雷达图、柱状图、趋势图等形式展示监测网络安全的整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求、易于操作，可动态提醒当前网络最新的安全威胁态。态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、环境感知态势、运维响应态势、日志审计态势、5GC威胁态势 |  |
|  |  |  | 综合态势支持从网络风险状况及健康状态纬度对网络的综合风险态势进行量化评估感知及可视化呈现，包括但不限于网络风险综合评分及评分指数、网络健康状态评分以及日志、资产、设备接入数，攻击链威胁分布、专项整治分类统计、最近重点事件等。支持手动配置威胁指数、网络健康评分。 |  |
|  |  |  | 威胁态势支持对网络内外部威胁态势感知与可视化呈现，包括但不限于外部攻击与外部攻击类型TOP、内部攻击类型TOP、行为分析机器学习以及多源分析的威胁感知事件数、僵木蠕态势的详细分布、网络入侵事件分布、网站安全事件分布以及APT攻击事件TOP等 |  |
|  |  |  | 环境感知态势支持对网络环境中各资产态势感知与可视化呈现，包括但不限于资产数量、新增、变更资产数、失陷资产数、风险资产TOP、资产风险类型分布、端口开放端口TOP、应用分布TOP、资产发现来源分布、设备类型分布等 |  |
|  |  |  | 5GC威胁态势支持对5GC内外部威胁态势感知和可视化呈现，包括但不限于攻击源TOP、攻击目标TOP、5GC威胁事件类型分布、事件趋势图、信令协议TOP、管理协议TOP、切片统计TOP |  |
|  |  |  | 支持可视化大屏的自定义编排，包括但不限于：威胁态势统计项自定义以及新增基于内置接口统计项的自定义大屏 |  |
|  |  | 威胁监控 | 支持从攻击者视角、攻击行为视角、防护资产视角、安全编排响应自动化视角、重点事件视角以及关注的重点IP目标等视角进行威胁监控 |  |
|  |  |  | 支持从攻击者视角进行全网攻击者行为的监控与自动封堵，可按照攻击链阶段、攻击结果等纬度进行筛选过滤 |  |
|  |  |  | 支持从攻击行为视角进行全网攻击行为的监控与排序 |  |
|  |  |  | 支持从防护资产视角进行全网攻击行为的监控，可监控重要资产是否失陷、针对资产的攻击行为的监控，可按照资产名称、攻击链阶段、资产状态等纬度进行筛选过滤 |  |
|  |  |  | 支持安全编排响应自动化视角进行编排响应的监控，包括但不限于自动响应数、平均时长、人工时长、案例事件处置趋势图、自动响应状态、响应结果以及活跃案例、剧本执行TOP等 |  |
|  |  |  | 支持对关注的IP从攻击者或受害者资产两种维度进行跟踪监控，监控该目标最近的攻击行为，如发生的攻击事件、日志并支持基于相关数据进行目标分析。 |  |
|  |  | 威胁检测 | 支持多源异构安全设备、网络设备、全流量设备、终端设备、APT威胁检测设备、漏洞扫描设备、网站安全检测、VPN设备、5GC等数据接入与威胁分析，输出可疑威胁事件 |  |
|  |  |  | 支持基于规则、关联分析、行为分析、全流量回溯检测、资产指纹资产漏洞关联分析等各种检测模型，并支持自定义扩展检测规则。 |  |
|  |  |  | 代理翻墙风险行为分析，支持网络代理软件、自由门软件、无界软件等代理翻墙风险行为的检测 |  |
|  |  |  | 支持不少于700种内置威胁分析规则及界面化的内置规则的定期升级，覆盖扫描、暴力破解、sql注入、xss、木马、蠕虫、僵尸网络、漏洞利用、目录遍历攻击、拒绝服务攻击、勒索软件、弱口令等攻击 |  |
|  |  |  | 支持不少于80种内置的关联分析规则，每种关联分析规则至少对3条及以上的告警进行关联分析。规则覆盖暴力破解成功、漏洞利用成功之后下载木马、漏洞利用成功之后反弹shell、安全设备被绕过、文件上传之后执行命令、未授权漏洞利用成功后ssh登录等场景 |  |
|  |  |  | 支持多种机器学习模型的检测，场景涵盖DNS隐蔽信道、DGA域名、webshell访问等场景 |  |
|  |  |  | 支持5GC威胁检测，覆盖网元间异常访问、未授权访问、切片安全、API信息窃取等 |  |
|  |  | 情报分析 | 提供威胁情报的自动接入和离线导入功能，支持多种类型威胁情报如ip、url、域名、样本、漏洞、热点事件情报等接入 |  |
|  |  |  | 提供威胁情报接入后的本地化存储与查询，可在线查询情报，并展示情报的详细信息，同时记录情报更新历史，情报存储支持千万级情报条目存储能力，界面可以查看本地各类型情报数量以及存储空间占用和更新历史 |  |
|  |  |  | 平台应支持界面查看最新漏洞情报列表以及配置漏洞情报预警，根据漏洞情报信息与平台管理资产进行匹配。预警信息应包含漏洞情报详情以及影响的资产。漏洞情报预警支持在漏洞情报更新时自动触发，也可手动触发执行 |  |
|  |  |  | 云端威胁情报库不少于1亿条； |  |
|  |  | 追踪溯源 | 对存储的流量日志进行回溯查询，包括TCP/UDP会话日志、DNS解析日志、Web访问日志、邮件日志、文件传输日志、SSL/TLS协商日志、数据库操作日志、社会账号日志、登陆日志、认证日志、ICMP日志，回溯时间可以自定义； |  |
|  |  |  | 提供流量取证功能，支持接入还原的流量包数据，并在关联的流量日志查询页面提供下载，可以查看历史的流量取证列表。 |  |
|  |  | 统计报表 | 支持运维报表模板，内容支持整体综述、高风险资产分析、威胁事件分析、高危危险源分析，支持报表时间范围自定义。 |  |
|  |  |  | 支持综合威胁报表模板，内容支持威胁综述、安全事件趋势，威胁分析总览、威胁风险等级TOP统计、威胁攻击源TOP统计、威胁类型统计，威胁事件资产组分布（含源、目的IP资产组分布）、被攻击资产TOP分析，支持报表时间范围自定义，报表涉及资产范围自定义。 |  |
|  |  | 白名单 | 支持威胁分析白名单过滤，可按需配置白名单策略以及按需启停、检索、导入导出白名单，支持白名单列表展示名称、修改时间、数据、生效时间范围、白名单生效业务范围、是否启用、描述； |  |
|  |  |  | 支持统一白名单配置，基于源目的IP、源目的端口、规则ID、URL/域名、全局IP等纬度的白名单的按需定义。支持配置白名单的生效时间范围、支持配置白名单生效功能范围，至少包括事件、异常资产和一键响应 |  |
|  |  | 安全编排与自动化响应 | 支持通过可视化编排的方式对安全事件、安全日志、攻击者进行可视化分析可自动化响应以提升响应效率和响应精准度。支持通过可视化编排方式编排自动化案例与剧本。编排支持触发器、信息获取、响应以及系统工具等快速编排工具栏。 |  |
|  |  |  | 支持安全事件精确匹配以及模糊匹配的编排方式，包括事件名称、事件类型、攻击结果、事件等级等；支持基于攻击者时间、事件以及命中事件类型、攻击次数等的判定编排； |  |
|  |  | 一键响应 | 支持一键封堵的权限管理能力，支持分账号、分权限的封堵策略管理，一键封堵角色需至少区分操作员、审批员、管理员，且支持多角色共存 |  |
|  |  |  | 支持封堵状态获取及查看，支持判断封堵成功、封堵失败、解封成功、解封失败等状态 |  |
|  |  |  | 支持对被封堵对象的解封能力，支持配置解封时间，到期自动解除封堵 |  |
|  |  |  | 支持以文件导入方式进行批量响应，文件填充内容包括响应类型、响应对象、响应设备、响应方式、解除方式、响应时间、响应原因等。 |  |
|  |  |  | 支持一条封禁策略同时下发多类型的多台设备，以便实现全网封禁，提高封禁效率。 |  |
|  |  |  | 支持查看一次响应链中的审批、封堵、解封历史 |  |
|  |  | 用户管理 | 平台支持权限管理能力，支持分权分域，通过数据域划分可访问的资产和设备数据，通过权限域划分可访问的界面菜单功能； |  |
|  |  |  | 为保证不同角色人员对平台的友好使用，平台应支持通过角色分离实现三权分立，且至少应包含三类内置角色：系统管理员：负责除日志审计管理外的所有功能；用户：由系统管理员生成，管理其相应业务；审计管理员：负责审计系统管理员和用户的工作 |  |
|  |  | 产品及厂家资质 | 产品应具备中国信息安全测评中心的《国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性资质证书》；（提供证书复印件加盖投标人公章） |  |
|  |  | 功能模块及服务时间 | 1、威胁管理：日志威胁管理；全流量威胁管理； 2、联动响应：一键封堵闭环； 3、安全专项能力: 安全编排响应；代理翻墙检测；APT攻击检测； 4、规则库：攻击规则库；威胁情报库； 5、服务期（包括平台、规则库升级、维护、硬件更换重新授权等)为3年，服务期到后，系统应在服务到期前的状态正常运行，不得以任何方式停止或限制平台的正常运行。需提供厂家售后服务承诺函。后续服务费，需在应标书上单独注明。 |  |
| 2 | 全流量威胁检测探针 | 基础要求 | 2U标准机架式硬件，应用层吞吐≥10G，交流冗余电源，CPU≥12核24线程，内存≥128G，SSD硬盘≥64G，硬盘：SATA盘≥2*10T，管理口≥2个，USB接口≥2个，RJ45串口≥1个,千兆电口（2路bypass）≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个；包含入侵行为检测，三年维保； | 1台 |
|  |  | 流量分析 | 支持从流量中自动识别资产信息和归类，识别的信息至少包括资产IP、资产MAC、资产类型、地理位置、操作系统名称、操作系统版本、操作系统标识、软件名称、软件标识、软件版本、设备标识、设备版本、端口、服务、协议。支持工控物联网协议的深度解析和还原，包含MODBUS、GOOSE、MQTT、COAP、S7、XMPP、JTEXT/JT808等； |  |
|  |  |  | 支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、HTTP日志、EMAIL日志、TELNET日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、社会账号日志、5G日志； |  |
|  |  | 资产探测 | 支持主动建立资产主动扫描探测任务，并将探测的结果上传到态势感知平台进行资产录入； |  |
|  |  | 威胁分析 | 支持对检测的告警事件结合双向检测机制、元数据、原始数据包和研判模型进行深层次研判给出告警事件的攻击结果：尝试攻击、高可疑攻击、攻击成功、失陷； |  |
|  |  |  | 支持N12鉴权攻击检测，支持5G信令风暴检测支持动态调整算法中的检测周期和鉴权阈值； |  |
|  |  |  | 内置有监督机器学习模型，支持对冰蝎、哥斯拉、蚁剑等webshell加密通信进行识别和发现，支持从加密流量中识别shadowsocks流量、v2ray流量（提供CNAS或CMA等权威机构的功能检测报告复印件证明材料，并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 应覆盖多种攻击特征，攻击特征库数量至少为10000种以上。 |  |
|  |  | 日志存储及溯源 | 支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、HTTP日志、EMAIL日志、TELNET日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、社会账号日志、5G日志； |  |
|  |  |  | 支持对实时流量采集的pcap包进行全量存储，供追溯分析和取证使用； |  |
|  |  | 设备及厂商资质 | 产品制造商具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书-安全工程类 三级》提供证书截图，并加盖投标人公章； |  |
|  |  | 功能模块及服务时间 | 1、主要功能：流量分析；入侵检测；5G威胁检测；流量采集；元数据提取；威胁分析；文件还原；资产探查； 2、规则库：入侵检测规则库；研判规则库； 3、服务期（包括升级、维护、硬件更换等)为3年，服务期到后，系统应在服务到期前的状态正常运行，不得以任何方式停止或限制平台的正常运行。需提供厂家售后服务承诺函。后续服务费，需在应标书上单独注明。 |  |
| 3 | 下一代防火墙 | 基础要求 | 网络层吞吐量 ≥25G，可扩至50G，并发连接 ≥1000万，开启防护后吞吐量 ≥10G，每秒新建连接数 ≥48万， ≥2T SSD硬盘,冗余电源,标准配置板载 ≥8个10/100/1000M自适应电、 ≥8 个 SFP 插槽和 ≥6个 SFP+插槽， ≥1个扩展插槽， ≥1个 Console 口，含三年硬件维保服务。三年入侵防御库等升级服务。 | 1台 |
|  |  | 网络协议 | 支持IPv4以及IPv6路由能力，需要支持OSFP、BGP、RIP、ISIS等路由协议，同时支持策略路由以及ISP路由并内置多运营商路由表，支持EBGP的multipath-relax以及PIM-SSM等特性； |  |
|  |  |  | 支持IPSec VPN\SSL VPN\L2TP VPN\GRE VPN等VPN技术，且SSL VPN具备USB-KEY认证的能力，支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； |  |
|  |  |  | 支持智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发；支持基于源、基于源和目的等多种负载均衡模式；支持服务器负载均衡，可对服务器会话状态进行监控，支持服务器健康检查和服务器会话保护，支持会话保持，支持加权哈希、加权轮询、加权最小会话数等算法， |  |
|  |  | 基础组网 | 支持IPv4和IPv6双栈部署，SNAT支持一对一转换，多对多转换，多对一转换，DNAT支持一对一转换，支持端口转换，支持NAT46和NAT64技术。 |  |
|  |  | 攻击防护 | 支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等，且IPS特征库数量≥16000条。 |  |
|  |  | IPV6 | 支持基于IPv6协议的安全策略防护、攻击防护、应用识别、URL过滤、防病毒、IPS攻击防护、带宽管理等，支持IPv6 OVER IPv4 GRE隧道。 |  |

|  |  | 其他功能及要求 | 能实现IP摄像头等物联网设备厂商、类别等信息的识别，并可以进行分类统计，可以自动发现诸如IP摄像头等物联网失陷主机，并对其异常流量进行拦截； 设备具备SaaS化移动运维能力，通过云管理平台和手机APP实现防火墙设备资源利用率、流量、运行状态等信息的自动化运维以及自动巡检，具备云端威胁大数据平台提供专业的攻击威胁分析和检测响应服务。 设备具备零信任接入功能服务，具备对零信任终端的安全状态进行持续鉴权，当接入用户状态变更时（包括动作，终端标签，应用资源、用户等变化），会对访问流量进行实时控制。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品及厂商资质 | 产品具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL4+)。 |  |
|  |  | 功能模块及服务时间 | 含3年安全组合升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、威胁情报订阅、Web应用防护特征库），服务期到后，系统应在服务到期前的状态正常运行，不得以任何方式停止或限制平台的正常运行。需提供厂家售后服务承诺函。后续服务费，需在应标书上单独注明。 |  |
| 4 | 终端安全管理系统 | 基础功能 | 系统中心，实现终端安全系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能；PC终端安全系统1套，授权500点；服务器终端安全系统1套，授权100点，支持各版本windows服务器、linux服务器、unix服务器，三年维保； | 1套 |
|  |  | 防护检测 | 支持病毒防护、漏洞管理 、边界管理、软件管理、IP/MAC管控、网络管控、XP防护盾、流量管控等功能； |  |
|  |  |  | 支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀； |  |
|  |  |  | 对勒索者病毒提供防护机制，采用虚拟钓饵方式有效拦截勒索者病毒； |  |
|  |  |  | 支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力；默认支持32层压缩扫描，且用户可以自定义设置扫描层数； |  |
|  |  | 系统管控 | 支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册； |  |
|  |  |  | 服务器版需支持安全平台联动； |  |
|  |  | U盘检测 | 要求提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马； |  |
|  |  | 虚拟补丁 | 支持虚拟补丁功能，拦截外部黑客工具通过利用弱口令集和密码表，对目标机器的网络共享发起高频率的操作请求，以达到攻破目标机器的密码并在目标机器上释放运行病毒文件的行为；（提供功能截图，并加投标人公章） |  |
|  |  | 产品及厂家资质 | 产品具备国家计算机病毒应急处理中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》,提供证书复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 功能模块及服务时间 | - 主要功能：Windows终端安全管理；Windows服务器端安全管理；Linux服务器端安全管理；终端杀毒；病毒防护、漏洞管理、边界管理、软件管理、IP/MAC管控、网络管控、XP防护盾、流量管控等功。终端安全管理平台需与网络安全运营管理平台联动。 - 规则库：检测规则库；病毒防护规则库； 3、服务期（包括升级、维护、硬件更换等)为3年，服务期到后，系统应在服务到期前的状态正常运行，不得以任何方式停止或限制平台的正常运行。需提供厂家售后服务承诺函。后续服务费，需在应标书上单独注明。 |  |

（二）、安全服务技术要求

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务对象 | 服务频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产梳理 | 梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，类型，IP地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑，并做记录出具清单 | 所有信息系统 | 2次/年 |
| 2 | 网站监控服务 | 对学校所有网站以及互联网上对外服务的系统进行7X24小时监控 | 所有网站及互联网系统 | 持续 |
| 3 | 渗透测试服务及新系统上线检测服务 | 依据相关规范，在保证用户信息系统正常运行前提下，模拟黑客攻击行为通过远程或本地方式对信息系统进行非破坏性的入侵测试，查找针对应用程序的各种漏洞。出具渗透测试报告。 | 所有信息系统 | 2次/年 |
| 4 | 漏洞扫描服务 | 依据相关规范，通过远程或者现场方式（具体方式由学校依据实际情况确定）使用专业的国产漏洞扫描工具对信息系统进行全面漏洞扫描工作，并将扫描结果进行系统化管理，有效地追踪资产漏洞全生命周期，清楚地掌握资产的脆弱性状况。出具漏扫报告，为安全加固提供安全建议 | 所有信息系统 | 12次/年 |
| 5 | 安全加固服务 | 在安全风险评估、等保测评、安全检查等评估或检查工作基础之上，参照评估的结果对评估对象进行安全加固。出具安全加固报告。 | 所有安全设备及业务系统 | 每年按需提供不限次 |
| 6 | 安全培训 | 根据学校的实际需求提供安全意识培训、安全意识检验等培训内容，通过信息安全意识培训服务可以提升组织员工的安全意识，降低由于员工安全意识不足而导致的风险。提供培训方案，并组织培训。 | 学校相关人员 | 1次/年 |
| 7 | 应急演练服务 | 通过提前制定应急演练预案，并协助单位开展预案演练，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失。提供应急演练脚本，并组织演练。 | 学校相关人员 | 2次/年 |
| 8 | 重要时期安全值守服务 | 当重大节假日、关键时间节点提供应急值守，对学校在重大时段的安全保障服务从时间上可以分为三个事前、事中、事后三个阶段，只有将每个阶段的安全保障任务有机结合起来才能最大限度的提升学校网络与信息系统的安全保障水平。 | 所有信息系统 | 全年重大节假日、关键时间节点 |

备注：1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

2.为保障产品质量及售后服务，所提供主要设备需提供厂家“产品售后承诺书”并加盖厂家公章。

3.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

竞谈文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起15天内完成供货安装及调试，未按期交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2024年12月4日上午10:30，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）